屋顶绿化植物选择与基质配置结题论文

李春晓

屋顶绿化是用植物材料来覆盖平台屋顶的一种绿化形式，它具有保护建筑，隔热保温，节约能源，美化城市，改善生态等作用。本SRT项目所研究的主要内容为对适宜做屋顶绿化的植物进行筛选以及配制出合适的基质，因为对于屋顶绿化来说植物筛选和基质是关键技术。关于植物选择，第一，考虑到安全问题，屋顶绿化中尽量不要搞太大规格的乔木，花灌木只要结构允许、土层够的都可以上；第二，要注意植物的生态习性，耐干旱、耐瘠薄的如果土层太厚，再大肥大水，不仅疯长倒伏，甚至会衰败死掉。关于土壤的应用，自然土壤的荷载过大，达到1800kg/立方米。以10厘米土壤层计算下来一平方米土壤荷载就是180kg，在屋面宝贵的荷载范围内就占据了很大的比例。自然土壤颗粒细密，密实度大， 如果遇到自然降雨，雨水很难迅速进入土壤，更别说可以渗透到下面的蓄排水系统中，本来希望看到的整体排水又变成了地表径流，所以需要配置新型轻质土壤。

- 植物选择

所选植物须具备：抗寒、抗旱、耐瘠薄、易管理四种特点。

1、佛甲草：景天科佛甲草属多年生草本。属多浆植物，含水量极高，其叶、茎表皮的 角质层具有超常的防止水分蒸发的特性

- 费菜：费菜属景天科多年生野生草本植物，株高15～20cm，叶豆瓣形，长3～5cm，无叶柄，边缘有微锯齿，质厚多肉，呈绿色，夏季茎头分枝着生黄色小花，黄花绿叶，鲜艳夺目。 费菜具有易栽易管、繁殖快的特点。费菜多采用扦插繁殖抗逆性高，生命力强

- 红叶景天: 景天科景天属，多年生常绿肉质草本植物。产于热带干旱地区，株高约10厘米，单叶对生，叶圆形，酱红色。性喜阳光，亦较耐阴，适生温度15℃至30℃，宜于砂壤土生长。通常多采用分株或扦插繁殖。红叶景天怕土壤积水，栽植时地面最好有点坡度，以利排水。园林中，可用来布置岩石园，亦可用于花坛镶边或代替草坪美化庭园，能给绿色的环境增加色彩

- 丛生福禄考： 花葱科福禄考属草甸状多年生草本,高10-15厘米,叶对生线状至钻形,丛生状,枝叶沿地面生长,分枝多,短期就可铺满地面,盛花时如一片地毡,十分绚丽.项生聚伞花序,紫红色,白色,紫堇色或粉红色.单花径1.5-2厘米,扦插或分株繁殖.。但是丛生福禄考耐旱性差，需频繁浇水，否则容易萎蔫。在试验中，浇水不能满足它的生长要求，导致大部分干旱死亡。故在粗放管理的屋顶绿化中不适合使用。

- 马齿苋： 马齿苋喜温暖干燥和阳光充足的环境，耐干旱和半阴，不耐涝。在荫蔽处虽然也能生长，但茎节之间的距离会变长，叶片大而薄，且无光泽，影响观赏。因其萌发力强，应经常修剪、抹芽，以保持树形的优美。冬季放在室内阳光充足处，停止施肥，控制浇水，温度最好在10℃以上，5℃左右植株虽不会死亡，但叶片会大量脱落。 实验中，马齿苋在穴盘中长势就不好，且景观效果差，故中期试验时就被筛选出。

- 基质配置

实验基质采用混合基质，主要为草炭，蛭石，珍珠岩混合而成。

配置了三种基质，分别为草炭：蛭石：珍珠岩1：1：1；草炭：蛭石1：2；草炭：珍珠岩1：2。三种各有5cm、10cm两种厚度，分六组作为对照。

实验设计如下：

| 1号：草炭（12075g）：珍珠岩（3150g）1：2 基质厚度9.5cm | 4号：草炭（6900g）：珍珠岩（1800g）1：2 基质厚度5cm |
| --- | --- |
| 2号：蛭石（13400g）：草炭（6920g）2：1基质厚度9cm | 5号：蛭石（13400g）：草炭（6900g）2：1基质厚度4.8cm |
| 3号：蛭石（10050g）：草炭（10350g）：珍珠岩（1350g）1：1：1 基质厚度10cm | 6号:蛭石（6700g）：草炭（6900g）：珍珠岩（900g）1：1：1 基质厚度5cm |

蛭石：蛭石为云母类次生硅质矿物，为铝、镁、铁的含水硅酸盐，由一层层的薄片叠合构成；它的颗粒由许多平行的片状物组成，片层之间含有少量水分。蛭石的容重很小（0.07～0.25g/cm3），总孔隙度为133.5%，大孔隙为25.0%，小孔隙为108.5%，气水比为1：4.34，持水量为55%，电导率为0.36mS/cm，碳氮比低。蛭石的吸水能力很强，每立方米可以吸收100～650kg水

珍珠岩：这大概是所有基质中最“白净”的一种了，是用天然的铝硅化合物粉碎后，经加热至1000摄氏度以上后形成了这种膨胀材料。它的特点是虽然不能独立栽种植物，但是因为它可以增加土壤的透气性，所以，常被用作添加物，添到土壤中去，适合栽种任何植物。

草炭：草本泥炭俗称草炭，植物年复一年枯死，呈半腐烂状态，逐年堆积而成的有机质矿体。草炭具有保水性，透气性，载体作用，改良土壤等，草炭含有丰富的腐植酸，是纯天然的有机物，无毒无菌。

- 植物成活率的测定

| 分组 | 每种各50株 | 佛甲草 | 红景天 | 丛生福禄考 | 费菜 | 成活率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 越夏前 | 48 | 46 | 45 | 49 | 96% 92% 90% 98% |
| 1号 | 越夏后 | 45 | 40 | 37 | 46 | 90% 80% 74% 92% |
|  | 越冬前 | 43 | 35 | 29 | 40 | 86% 70% 58% 80% |
|  | 越冬后 | 37 | 20 | 8 | 35 | 74% 40% 16% 70% |
|  | 现在 | 35 | 11 | 5 | 30 | 70% 22% 10% 60% |
| 2号 | 越夏前 | 49 | 45 | 45 | 48 | 98% 90% 90% 96% |
|  | 越夏后 | 46 | 39 | 35 | 42 | 92% 78% 70% 84% |
|  | 越冬前 | 40 | 30 | 28 | 37 | 80% 60% 56% 74% |
|  | 越冬后 | 28 | 20 | 8 | 28 | 56% 40% 16% 56% |
|  | 现在 | 23 | 15 | 5 | 23 | 46% 30% 10% 46% |

| 3号 | 越夏前 | 47 | 47 | 43 | 49 | 94% 94% 86% 98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 越夏后 | 44 | 42 | 37 | 45 | 88% 84% 74% 90% |
|  | 越冬前 | 39 | 37 | 29 | 42 | 78% 74% 58% 84% |
|  | 越冬后 | 33 | 24 | 15 | 38 | 66% 48% 30% 76% |
|  | 现在 | 29 | 18 | 12 | 36 | 58% 36% 24% 72% |
| 4号 | 越夏前 | 47 | 46 | 40 | 46 | 94% 92% 80% 92% |
|  | 越夏后 | 45 | 37 | 32 | 40 | 90% 74% 64% 80% |
|  | 越冬前 | 40 | 30 | 27 | 36 | 80% 60% 54% 72% |
|  | 越冬后 | 32 | 13 | 2 | 27 | 64% 26% 4% 54% |
|  | 现在 | 30 | 10 | 1 | 25 | 60% 20% 2% 50% |

| 5号 | 越夏前 | 47 | 44 | 46 | 48 | 94% 88% 92% 96% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 越夏后 | 43 | 35 | 34 | 40 | 86% 70% 68% 80% |
|  | 越冬前 | 37 | 30 | 30 | 37 | 74% 60% 60% 74% |
|  | 越冬后 | 22 | 16 | 10 | 23 | 44% 32% 20% 46% |
|  | 现在 | 20 | 14 | 8 | 21 | 40% 28% 16% 42% |
| 6号 | 越夏前 | 49 | 46 | 43 | 47 | 98% 92% 86% 94% |
|  | 越夏后 | 41 | 39 | 38 | 43 | 82% 78% 76% 86% |
|  | 越冬前 | 39 | 33 | 30 | 41 | 78% 66% 60% 82% |
|  | 越冬后 | 24 | 18 | 11 | 30 | 48% 36% 22% 60% |
|  | 现在 | 23 | 16 | 10 | 30 | 46% 32% 20% 60% |

通过成活率的测量可考验植物越夏和越冬的能力。

本实验中，抗寒性最好的是佛甲草和费菜，同时抗热性最好的也是这两种植物。每组中这两种植物长势都最好。

- 植物株高、分株情况的定株测定

| 4月11日 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛甲草 | 株高 | 分枝 | 株高 | 分枝 | 株高 | 分枝 | 株高 | 分枝 | 株高 | 分枝 |
| 第一组 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3 | 2.1 | 8 | 2.4 | 5 | 5.4 | 3 |
| 第二组 | 3.2 | 1 | 3.4 | 1 | 3.5 | 6 | 4.2 | 8 | 3.1 | 4 |
| 第三组 | 2.1 | 6 | 2.9 | 5 | 3.7 | 9 | 4.3 | 3 | 3.4 | 2 |
| 第四组 | 2.9 | 4 | 3.0 | 6 | 3.5 | 4 | 2.3 | 6 | 3.4 | 8 |
| 第五组 | 3.9 | 9 | 2.5 | 4 | 4.8 | 2 | 3.3 | 5 | 4.3 | 1 |
| 第六组 | 4.6 | 4 | 3.7 | 2 | 3.6 | 3 | 1.8 | 3 | 2.9 | 3 |
| 费菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 3.5 | 5 | 4.1 | 2 | 4.0 | 1 | 4.5 | 4 | 5.6 | 3 |
| 第二组 | 5.8 | 1 | 4.3 | 5 | 5.4 | 4 | 5.7 | 3 | 5.2 | 4 |
| 第三组 | 5.0 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 4 | 3.7 | 5 | 4.9 | 2 |
| 第四组 | 4.3 | 5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 8 | 2.7 | 7 | 4.3 | 2 |
| 第五组 | 6.8 | 8 | 6.0 | 1 | 5.1 | 6 | 5.2 | 4 | 4.4 | 2 |
| 第六组 | 7.0 | 2 | 5.4 | 2 | 5.0 | 7 | 5.0 | 2 | 7.3 | 4 |
| 红景天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 1.4 | 3 | 3.4 | 2 | 3.9 | 3 | 4.2 | 1 | 4.9 | 1 |
| 第二组 | 3.2 | 4 | 2.5 | 4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 2 | 4.6 | 3 |
| 第三组 | 3.3 | 2 | 1.8 | 3 | 2.5 | 1 | 3.6 | 1 | 3.5 | 1 |
| 第四组 | 4.4 | 1 | 5.1 | 1 | 5.2 | 1 | 4.8 | 2 | 5.3 | 1 |
| 第五组 | 6.0 | 1 | 5.4 | 1 | 4.9 | 1 | 6.2 | 1 | 5.8 | 2 |
| 第六组 | 3.8 | 2 | 5.1 | 3 | 3.9 | 1 | 5.8 | 1 | 3.0 | 4 |

| 佛甲草 | 4月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 3.8 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 5.8 | 3 |
| 第二组 | 2.8 | 2 | 3.5 | 2 | 3.3 | 6 | 2.5 | 8 | 3.2 | 4 |
| 第三组 | 4.0 | 7 | 4.0 | 5 | 5.0 | 9 | 3.5 | 4 | 4.0 | 3 |
| 第四组 | 4.5 | 5 | 3.8 | 6 | 5.0 | 5 | 3.0 | 6 | 4.0 | 8 |
| 第五组 | 2.8 | 9 | 4.1 | 5 | 4.3 | 3 | 4.0 | 6 | 4.5 | 1 |
| 第六组 | 5.8 | 4 | 4.0 | 2 | 4.8 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 4 |
| 费菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 4.3 | 5 | 4.9 | 2 | 5.0 | 1 | 5.3 | 4 | 6.8 | 3 |
| 第二组 | 4.8 | 2 | 4.5 | 5 | 4.0 | 5 | 3.0 | 3 | 5.5 | 4 |
| 第三组 | 7.5 | 2 | 5.2 | 2 | 7.0 | 4 | 5.8 | 5 | 7.0 | 2 |
| 第四组 | 8.0 | 6 | 8.3 | 3 | 5.8 | 9 | 6.3 | 7 | 5.8 | 2 |
| 第五组 | 5.6 | 8 | 5.4 | 2 | 5.0 | 6 | 4.2 | 4 | 5.0 | 2 |
| 第六组 | 6.3 | 2 | 6.3 | 2 | 6.8 | 7 | 6.5 | 2 | 8.8 | 5 |
| 红景天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 1.2 | 3 | 3.5 | 2 | 3.8 | 3 | 4.2 | 1 | 4.8 | 1 |
| 第二组 | 5.0 | 4 | 5.0 | 4 | 5.3 | 3 | 5.0 | 2 | 4.0 | 3 |
| 第三组 | 3.0 | 2 | 4.0 | 3 | 3.5 | 1 | 4.0 | 1 | 7.0 | 1 |
| 第四组 | 5.8 | 1 | 6.3 | 1 | 5.0 | 1 | 6.5 | 2 | 6.2 | 1 |
| 第五组 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.0 | 2 |
| 第六组 | 4.0 | 2 | 5.0 | 3 | 5.0 | 1 | 6.0 | 1 | 3.0 | 4 |

| 佛甲草 | 4月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 5.6 | 4 | 5.5 | 3 | 3.6 | 8 | 4.6 | 5 | 7.3 | 4 |
| 第二组 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6.3 | 6 | 5.5 | 8 | 5.6 | 4 |
| 第三组 | 4 | 7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 第四组 | 4.0 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 8 |
| 第五组 | 5.2 | 9 | 5.6 | 6 | 6.8 | 3 | 5.2 | 6 | 6.0 | 1 |
| 第六组 | 5.9 | 4 | 4.2 | 2 | 5.7 | 3 | 3.8 | 3 | 4.3 | 4 |
| 费菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 5.6 | 5 | 6.4 | 2 | 6.7 | 1 | 6.5 | 4 | 5.7 | 3 |
| 第二组 | 9 | 2 | 6.7 | 5 | 8 | 5 | 7.8 | 3 | 8 | 4 |
| 第三组 | 6.7 | 2 | 6.5 | 2 | 5.6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 第四组 | 5.8 | 6 | 5.6 | 3 | 5.0 | 9 | 4.2 | 7 | 6.3 | 2 |
| 第五组 | 9.1 | 8 | 9.3 | 2 | 7.7 | 6 | 7.6 | 4 | 7.4 | 2 |
| 第六组 | 9.2 | 2 | 8.2 | 2 | 7.3 | 7 | 6.1 | 2 | 10 | 5 |
| 红景天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 | 1.1 | 3 | 5.2 | 2 | 4.3 | 3 | 4.5 | 1 | 5.4 | 1 |
| 第二组 | 6.3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| 第三组 | 4.4 | 2 | 6.5 | 3 | 6.5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 第四组 | 5.2 | 1 | 5.4 | 1 | 6.0 | 1 | 6.3 | 2 | 5.5 | 1 |
| 第五组 | 6.5 | 1 | 7.2 | 1 | 5.6 | 1 | 7.2 | 1 | 7.3 | 3 |
| 第六组 | 5.0 | 2 | 5.8 | 3 | 4.9 | 1 | 6.6 | 1 | 4.4 | 4 |

通过测量植物的高度和分株，可了解植物的生长速度和分蘖速度，在管理修剪中可据此制定修剪方案，多少天修剪一次。

当然，屋顶植物的修剪高度不必像地面植物一样，只要高度适宜就不需修剪。并且，分蘖多的植物繁殖速度快，生命力强，恢复速度快。

本实验中，最适合屋顶环境的植物是佛甲草和费菜，红景天和丛生福禄考可少量应用。

五、基质因素的影响

由成活率表可知，不同基质种植物成活率不同，长势也不同，且同种机制不同厚度成活率、长势也不同。

本实验中， 2号：蛭石（13400g）：草炭（6920g）2：1基质厚度9cm的植物是生长状况最好的，其次是5号：蛭石（13400g）：草炭（6900g）2：1基质厚度4.8cm。

3号：蛭石（10050g）：草炭（10350g）：珍珠岩（1350g）1：1：1 基质厚度10cm 和6号:蛭石（6700g）：草炭（6900g）：珍珠岩（900g）1：1：1 基质厚度5cm两种稍差，且两种厚度差不多。

1号：草炭（12075g）：珍珠岩（3150g）1：2 基质厚度9.5cm比4号：草炭（6900g）：珍珠岩（1800g）1：2 基质厚度5cm要好，但比其于比例配制的机制都要差。

考虑到屋顶的承压限度（70Kg/m2)及保水保肥等综合性能，蛭石（10050g）：草炭（10350g）：珍珠岩（1350g）1：1：1 这种基质综合情况较好。可根据植物情况选用相应厚度。

由于本实验时间有限，未能完全测出基质肥力损失情况。但1号、4号明显不能满足植物生长要求。2号、5号情况很好，但据推测长期应用必将导致基质空隙度不够，空气不足，植物缺氧。

  - 养护管理

由于屋顶条件比较苛刻，为适合城市普遍应用，管理越简单越好。以粗放型管理为主，不必过多投入人力物力。

具体管理只需根据情况定时浇水，偶尔除草、施肥即可。

浇水情况需根据天气，景天科植物极度耐旱，夏天即使十几天浇一次水，也不会干死，管理容易。入冬前浇水一次，即可保证安全越冬。佛甲草和费菜非常适合在屋顶环境下种植。