附1

试验用蚯蚓介绍

一、品种：赤子爱胜蚓（Esisenia  foelide）

体长35-130毫米，一般短于70毫米，宽3-5毫米。体节数80-110。背孔自4/5(有时5/6)节间始。环带位于XXIV、XXV、XXXVI-XXXII 节。性隆脊位于XXVIII-XXX节.刚毛紧密对生. 在IX-XII节的生殖隆起上有一些刚毛环绕，通常在XXIV-XXXII节环绕a和b毛。雄孔在XV节，有大腺乳突。贮精囊4对，在IX-XII节。受精囊2对，有管，开口在 9/10和10/11节间背中线附近。颜色不定，紫色、红色、暗红色或淡红褐色，有时在背部色素变少的节间区有黄褐色交替的带。身体圆柱形。 分布新疆、黑龙江、北京、吉林、四川成都.

二、生活习性：

- 蚯蚓属夜行性动物，白天穴居泥土洞穴中，夜间外出活动，一般夏秋季晚上8点到次日凌晨4点左右出外活动，连采食和交配都是在阴暗色情况下进行的。喜居在潮湿、疏松而富于有机物的泥土中。

- 蚯蚓的适宜温度为15-28度，最低温度为-7度，而致死温度为40度，在山东地区温度保持在15度即可正常交配产卵，25度下孵化时间为20天，30-40天长为成蚓。在平均温度为10度左右时可正常生长。

- 每日贪食量相当于自身重量。食物通过消化道，约有一半作为粪便排出。喜同代同居：蚯蚓具有母子两代不愿同居的习性，尤其在高密情况下，小的蚯蚓繁殖多了，老的就要跑掉，搬家。

- 蚯蚓为负趋光性，尤其是逃避强烈的阳光和蓝光，但不怕红光，趋于弱光。红色爱胜蚓阳光照射15分钟后，有66%的蚯蚓死亡，照射20分钟后就会100%死亡。

- 养殖床若被水淹没后，多数蚯蚓马上逃走，逃不走的，表现身体水肿状，生活力下降。蚯蚓生活时需良好的通气，以便补充氧气，排出CO2，对氨，烟气等特别敏感

- 蚯蚓对酸性物质很敏感，如养殖赤子爱胜蚓和正红蚓，最好把饲料调至弱酸性，这样有利于蛋白质等物质的消化。

- 成蚓平均三天产两粒茧，每个茧有3-7条蚯蚓，生长周期为55-60天

附２

污泥理化性质的分析测定

污泥理化性质的测定包括电导率、PH值、氧化还原电位、有机质和重金属含量的测定，本实验主要是重金属（Cu、Zn、Cd、Pb）含量和PH的测定。

1 PH值测定---玻璃电极法

1.1 实验原理

以玻璃电极为指示电极，饱和甘汞电极为参比电极组成测量电池，在25度条件下，溶液每变化1个PH单位，使电位差变化59.16MV，将电压表的刻度变为PH刻度，便可直接读出溶液的PH值，其温度的差异则通过仪器上的温度补偿装置加以补偿校正。

1.2 仪器

酸度计、磁力搅拌器、玻璃电极和甘汞电极、50ml烧杯

1.3 试剂

缓冲溶液

1.4 实验步骤

称取通过1mm孔径筛的污泥风干样10g于烧杯中，加无ＣＯ２蒸馏水２５ml，轻轻摇动后用电磁搅拌器搅拌１分钟，使水和污泥充分混合均匀，放置３０分钟，用ＰＨ计测量上部浑浊液的ＰＨ值。

1.5 实验结果

测得污泥的ＰＨ值为7.2

2 重金属含量的测定

2.1实验原理

污泥样品经湿法消化后，溶液被吸入空气－乙炔火焰，在高温下铜、锌、铝、镉的化合物易于原子化，当以空心阴极灯发射的待测元素特征谱线通过火焰时，待测元素基太原子对特征谱线产生吸收，吸光度与溶液中待测元素浓度成正比。

2.2 仪器

原子吸收分光光度计，铜、锌、铝、镉单元素空心阴极灯，２５０ml锥形瓶，１００ml容量瓶，

2.3 试剂

盐酸：优级纯

硝酸：优级纯

王水：三份盐酸和一份硝酸配制

６０％高氯酸：有机纯

铜、锌、铝、镉的标准溶液：浓度分别为100ug/mL，100ug/mL，500ug/mL，500ug/mL。

2.4　实验步骤

2.4.1　标准曲线绘制

分别于６支１００ＭＬ容量瓶中，配制铜水平为0,0.2,0.5,1,2ug/mL,锌水平为0,0.5,1,2,3,4ug/ mL,镉水平为0,0.2,0.5,1.0,2.0ug/mL,铅水平为0,0.5,1,2,3,4ug/mL的溶液，用１％盐酸稀释到标线，摇匀，测定吸光度，并以铜、锌、铅、镉含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线.

2.4.2 样品分析

第一  样品预处理

称取通过60目尼龙筛风干土约0.5g左右于250mL锥形瓶中，加少许水润湿，反复加王水5-6次，在通风橱中低温加热微沸，待棕色烟雾基本赶完后，取下冷却，加2-10mL60%高氯酸在加热消化至产生浓白烟挥发大部分高氯酸，土样呈灰白色为止（但要注意不出现棕色烧结干块；若出现此情况，要再加少许王水复原仍为白色）。同时作试剂空白，取下样品，稍冷，加1%盐酸10毫升，温热溶解，过滤于100毫升容量瓶中，用热的蒸馏水洗涤残渣三，四次，定容到刻度，摇匀、立即移入干燥洁净的聚乙烯瓶中，保存备用。

第二  测定

用原子吸收光谱，按标准曲线的测定步骤测定污泥的吸光度（以空白为参照），在相应的标准曲线上查得各元素的含量（微克）。

2.5 实验结果

| Zn |  |  |  | Cu |  |  |  | Pb |  |  |  | Cd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | M | W | 含量 | A | M | W | 含量 | A | M | W | 含量 | A | M | W | 含量 |
| 0.828 | 3.065 | 0.5024 | 610.0 | 0.833 | 22.18 | 0.5024 | 441.5 | 0.015 | 0.6529 | 0.5024 | 130.0 | 0.006 | 0.03661 | 0.5024 | 7.486 |
| 0.830 | 3.072 | 0.5071 | 605.8 | 0.825 | 21.96 | 0.5071 | 433.1 | 0.015 | 0.6529 | 0.5071 | 128.7 | 0.006 | 0.03661 | 0.5071 | 7.219 |
| 含量均值607.9mg/Kg |  |  |  | 含量均值：4373 mg/Kg |  |  |  | 含量均值：129.4 mg/Kg |  |  |  | 含量均值：7.253 mg/Kg |  |  |  |

表中：

A——所测吸光度

W——所取污泥质量，g

M——由标准曲线查得的重金属含量，ug/mL

液体总体积为100毫升

附件3

重金属（铜、铅、镉、锌）对蚯蚓的毒性试验

1 试验原理

本试验选择重金属作为代表性的污染物，采用土壤法对标准试虫赤子爱蚯蚓进行毒理学研究，计算半致死剂量（LD50）

2 材料与方法

2.1 供试材料

2.1.1 供试品

CuSO4·5H2O , ZnSO4·7H2O , Pb(NO3)2 , CdCl2·2.5H2O ,均为分析纯

2.1.2 供试土壤和蚯蚓

土壤为0~20cm表土，采自山东农业大学的动科实验站内；蚯蚓购自市场

2.1.3 塑料盆

直径为20cm，高为20cm的塑料盆

2.2 实验方法

称取500g污泥于塑料盆内，以单一金属为变量，按不同浓度，将药剂以一定药量先与10g污泥充分混合，再与490g污泥充分混匀，并调节水分至污泥最大持水量的60%，然后每个盆内放入100条蚯蚓，用保鲜膜（预先扎孔）封口，培养。同时设对照组，当刺激蚯蚓尾部无反应时认为蚯蚓已死亡。每个处理设立3个重复。记录蚯蚓7d和14d的死亡率，绘制剂量——反应曲线，得到LD50。

3 数据处理

铜

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu离子浓度（mg/kg） | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 0 |
| 蚯蚓死亡率（%） | 0 | 47 | 93 | 100 | 100 | 0 |

LD50为400~500mg/kg

锌

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn离子浓度（mg/kg） | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 0 |
| 蚯蚓死亡率（%） | 0 | 11 | 36.7 | 100 | 100 | 0 |

LD50为1900~2100mg/kg

铅

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb离子浓度（mg/kg） | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 0 |
| 蚯蚓死亡率（%） | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 68 | 0 |

LD50为2200~2300mg/kg

镉

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd离子浓度（mg/kg） | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 0 |
| 蚯蚓死亡率（%） | 0 | 19 | 33.3 | 42 | 100 | 0 |

LD50为850~950mg/kg

附4

蚯蚓富集污泥中重金属作用的研究

- 引言

剩余污泥是污水经生化处理后的二次污染物。随着我国城市污水处理规模的扩大，剩余污泥的处理处置已成为当前难题之一。剩余污泥中含有丰富的有机质和氮、磷，是一种很好的有机肥，农用是剩余污泥的资源化最好途径。但剩余污泥中含有重金属物质，明显 超过污泥农用标准，阻碍了农用技术的发展。

蚯蚓是生态系统中的一个重要组成部分，是土壤动物区系的代表类群，近年来，有关蚯蚓的生态毒性毒理研究相当广泛。如王振中等，做了重金属污染对白颈环毛蚓（Pheretime califonica）内部细胞结构的损伤影响的研究；郭永灿等研究了重金属对蚯蚓体内酶活性的影响。蚯蚓用于 急性毒性实验的方法已经日趋成熟，但是把蚯蚓专门用于处理污泥方面，有研究也证明了蚯蚓在吸收、富集以及减少污泥中重金属方面具有巨大潜力。本实验以赤子爱胜蚓为实验材料，研究了不同浓度重金属含量的污泥在赤子爱胜蚓的吸收作用下，重金属含量的动态变化。本实验选取铜、锌、镉、铅为代表性金属，为蚯蚓处理污泥的规模化提供实验数据。

- 材料与方法

2.1 供试材料

2.1.1 供试品:

（CuSO4·5H2O） ,ZnSO4·7H2O, Pb(NO3),Cdcl2·2.5H2O,均为分析纯

2.1.2 供试污泥和蚯蚓

供试污泥为泰安市污水处理厂风干污泥与0-20厘米表土的混

合试品（单用污水处理厂污泥，重金属含量过高会引起蚯蚓死亡），蚯蚓购自市场

2.2 主要仪器

直径为25厘米高为30厘米的塑料盆，聚乙烯密封袋，火焰原子吸收分光光度计

2.3 实验方法

选用1-2月龄，体重0、2-0、3克的健康赤子爱胜蚓为供试品。正式实验前，进行浓度范围选择实验，设计出三种浓度，按照计算结果，将一定浓度的重金属水溶液与500克污泥混匀，调节土壤水分含量为最大持水量的60%，置于塑料盆内，加入20条人工饲养的蚯蚓，置于20度左右条件下培养。实验期为26天，每个处理组和对照组设计平行样。实验第1天，6天，11天，16天，21天时，每盆内取污泥样品15克，风干，粉碎，过筛，保存。对该段时间进行污泥处理的蚯蚓取样分析。

重金属含量的测定用火焰原子吸收法，精密称取干燥样品0.5克，（精密到0.0001克）于250毫升锥形瓶中，加王水10毫升，置于电热板上加热，待棕色烟雾基本赶完后，取下冷却，反复加王水5—6次后，加10毫升高氯酸，再加热，消化至产生浓白烟，挥发大部分高氯酸，样品成灰白色为止。

- 结果与讨论

3.1 蚯蚓对污泥中重金属的富集作用（BCF）见表1

表一：蚯蚓对重金属的生物富集系数

|  | Cu |  |  | Zn |  |  | Pb |  |  | Cd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚯蚓空白（mg/kg） | 3.56 |  |  | 58.72 |  |  | 15.14 |  |  | 0.87 |  |  |
| 蚯蚓富集后含量（mg/kg） | 52.26 | 89.84 | 113.1 | 158.6 | 279.5 | 307.4 | 26.97 | 54.51 | 83.2 | 205.07 | 2523.0 | 535.9 |
| 污泥中含量（mg/kg） | 128.7 | 213.4 | 258.7 | 149.6 | 238.9 | 304.4 | 134.2 | 181.1 | 290.9 | 76.52 | 93.34 | 203.0 |
| BCF | 0.406 | 0.421 | 0.437 | 1.06 | 1.17 | 1.01 | 0.201 | 0.301 | 0.286 | 2.68 | 2.71 | 2.64 |
| BCF均值 | 0.415 |  |  | 1.08 |  |  | 0.279 |  |  | 2.68 |  |  |

从表中可以得出以下结论

- 蚯蚓对重金属有一定的富集能力，但对不同重金属元素有不同的积累度如下；

养殖两天后蚯蚓体内的铜含量在低中高三个浓度污泥中，由3.56mg/kg分别增加到32.31mg/kg、64.23mg/kg、73.99mg/kg，生物富集系数分别为0.251、0.301、0.286，平均值为0.279。锌含量在低中高三个浓度水平污泥中，由58.72mg/kg分别增加到60.74mg/kg、100.58mg/kg、133.02mg/kg，富集系数分别为0.406、0.421、0.437，平均值为0.415，铅含量在低中高三个浓度水平污泥中，由15.14mg/kg 分别增加到142.25mg/kg、211.89mg/kg、302.54mg/kg，生物富集系数分别为1.06、1.17、1.04，平均值为1.09。镉含量在低中高三个浓度水平污泥中由0.87mg/kg分别增加到205.07mg/kg252.95mg/kg535.92mg/kg。富集系数分别为2.68、2.71、2.64，平均值为2.68。

（2） 比较生物富集系数，可以看出蚯蚓对不同重金属的富集能力为Cd>Pb>Zn>Cu，其中对Cd和Pb的富集能力显著，尤其是Cd。对Cu和Zn的富集作用不甚明显。

3.2 污泥中的重金属经蚯蚓处理后的减少率

3.2.1 Cu的变化：

初浓度不同的污泥经过蚯蚓处理，Cu含量的变化趋势基本是一致的。前期（1—6天）

蚯蚓吞食污泥中的有机质，Cu离子随之进入蚯蚓体内，发生富集，外界污泥中的Cu离子浓度迅速下降。中期（6—11天）Cu离子基本不变，说明蚯蚓在这段时间的吸收作用减弱，同时，排出大量含重金属的蚓粪，使污泥中减少的重金属含量得到补充。后期（10—20天）污泥中Cu离子含量持续下降，与最初相比，平均降低了25.39℅。其中低浓度污泥（199.7mg/kg）、中浓度土壤（249.7mg/kg）以及高浓度污泥（349.7mg/kg），经过20日的不间断实验过程，Cu含量分别降至191.1mg/kg、526.6mg/kg、816.2mg/kg，降低幅度分别为35.4%、14.2%、26.1%

图一

3.2.2 Zn的变化：

在蚯蚓处理污泥的过程中，Zn含量是持续下降的，低浓度污泥（177.1mg/kg）、中浓度污泥（279.3mg/kg）以及高浓度污泥（372.7mg/kg），经过20日的不间断实验过程，锌含量分别降至149.6mg/kg、238.9mg/kg、304.0mg/kg，降低幅度分别为15.5 %、14.5%、18.4%，平均减少量为16.14℅。

图二

3.2.3 Pb的变化：

低浓度污泥（139.2mg/kg）、中浓度污泥（186.1mg/kg）以及高浓度污泥（329.9mg/kg），经过20日的不间断实验过程，铅含量分别降至134.2mg/kg、181.1mg/kg、290.9mg/kg降低幅度分别为3.6%、2.7%、11.8%，平均减少量为6.033℅当初浓度Pb≥329.9mg/kg时，Pb的减少率才相对比较明显。

图三

3.2.4 Cd的变化：

低浓度污泥（93.75mg/kg）、中浓度污泥（161.7mg/kg）以及高浓度污泥（281.4mg/kg），经过20日的不间断实验过程，镉含量分别降至76.52mg/kg、93.34mg/kg、203.0mg/kg，降低幅度分别为18.4%、42.3%、27.9%平均减少量为29.53℅。分析可得，蚯蚓对较污泥中镉元素都有很好的去除能力，尤其是对中等镉浓度的污泥有极为明显的作用。

图四

- 结论

- 蚯蚓对重金属有一定的富集能力，但对不同重金属元素有不同的积累度

- 蚯蚓对不同重金属的富集能力为Cd>Pb>Zn>Cu，其中对Cd和Pb的富集能力显

著，尤其是Cd。对Cu和Zn的富集作用不甚明显。

- 蚯蚓对污泥中的Cu和Cd具有良好的去除作用，去除率均大于20％。而对Zn和

Pb的去除作用不是很明显，即Cd﹥Cu﹥Zn﹥Pb。